Demo 4.1版本中网口配置教程

- Demo 4.1版本中网口配置参数说明

正常情况下，

| 序号 | 名称 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 刷新网卡 | 网卡常见有两种一种是有线网卡，一种是无线网卡，请根据实际情况去选择网卡，然后再去搜索设备 |
| 2 | 搜索设备 | 这个软件用于搜索和配置采用安费诺的网口的读写器，如果不是这个网口，如需搜索设备，需要咨询技术支持用对应的配置工具，或者点击软件下方【旧版NetPort】超链接下载工具。 |
| 3 | 搜索次数 | 点击一次发送一次搜索指令，如果你设备多，可以选择次数大一些，或者是多点击几次【搜索设备】的按钮 |
| 4 | 总设备数 | 就是搜到的设备的总数 |
| 5 | 芯片版本 | 目前网口芯片版本是37和38,38版本具有硬件重连机制，例如开启设备心跳，网口调试工具去连接读写器成功以后，把设备这段的网线拔掉，隔一段时间再插上网线，软件又可以看到心跳，说明网口硬件本身具有重连机制，适用于加强设备的稳定性，例如断电又来电，设备可以自动连上；或者是WIFI信号不稳定，但是掉线以后依旧不断重连，并且可以连上。 |
| 6 | 设备名 | 可以修改 |
| 7 | 端口 | 本公司读写器设备的端口一般是4001，注意不要点击随机 |
| 8 | 网络模式 | 本公司的读写器默认是设置为Server模式，并且我们的Demo软件也只能用这个软件来连接测试；如果你需要修改为客户端模式或者是其他模式，你可以自行修改，但是如果需要测试效果，需要自己下载网口调试工具进行调试。 |
| 9 | 串口波特率 | 我们读写器设备只支持38400和115200（默认） |
| 10 | 网络断开（关闭连接） | 网口版本是38的具有硬件重连机制，如果勾选了此选项，就相当于取消了硬件重连功能，所以建议是不要勾选。 |
| 11 | 设置心跳 | 启用心跳，并且输入心跳内容和心跳时间才设置成功；反之，需要取消勾选心跳（默认不启用心跳） |
| 12 | 恢复出厂 | 是指恢复成网口厂家设置的参数 |
| 13 | 恢复默认 | 是指恢复成我们公司发货前设置的参数（默认不启用心跳） |

- 如何验证网口具有硬件重连机制

2.1 安装第三方网口调试工具

2.2 测试硬件重连机制（只能看心跳，不能盘点中去测试）

注意：只能看心跳，不能盘点中去测试，因为心跳是硬件本身的功能，如果用软件发送盘存，这个过程中去拔掉网线，就涉及到发指令的问题（软件的重连机制）。

由于读写器设置的工作模式是Server模式，所以软件这件采用客户端模式测试，步骤如下：

如果没心跳内容，要先确认一下是否已经启用并设置好心跳内容，如果你是第一次打开这个软件，可能需要先断开连接再连接，软件的问题（好像蛮多网口调试工具都有这个问题）

可以看到此时心跳是正常显示出来，这个时候，拔掉读写器的网线，保持软件处于连接状态，隔一段时间，插上网线心跳立马恢复，说明，硬件是具有重连的机制。

2.3 软件重连机制

软件在V4.1以后的版本，软件都是具有重连机制是，这个重连机制是指：软件发送了盘存指令（实时盘存和快速多天线盘存），只要软件不点击断开连接，并且之前点击了实时盘存或者快速多天线盘存，哪怕是设备掉线，也会不断的去尝试重连，并且连上以后继续上一次的盘存的动作。

（1）连上了设备，然后把网线拔掉，软件就会尝试重连

（2）一直尝试重连成功，直到重连成功

（3）如果软件断开之前发送了盘存指令（实时盘存和快速多天线盘存），断开重新连上以后，软件会继续上次的盘存指令，继续盘存